Příloha č. 1 k výběrovému řízení kamerový systém – požadavky

IP Kamery:

snímací čip 1/2.8″ CMOS

pevný objektiv 3.3mm / 87.3°

3D natáčení

max. 25 snímků/sec při rozlišení 1920×1080 (2MPx)

citlivost DEN: 0.1lux / NOC: 0.009lux (Color) při F=1.6, auto ICR filtr

komprese obrazu H.265/H.264/MJPEG,

MultiStreaming,

digitální WDR, 3D DNR

100Mb Ethernet

WEB server

ONVIF

dosvit IR až 20m

IP67,

slot pro SD kartu (max. 128GB)

protokoly TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS,SMTP, FTP, vestavěný mikrofon,

maskování privátních zón, detekce pohybu,

rozměr průměr 97×82.6mm, hmotnost 450g, napájení 12VDC/PoE, 5.2W

Rekordér

Video

komprese videa               H.265+

rozlišení monitoring        720P / 960P / 1080P

rozlišení záznamu          720P / 960P / 1080P

Stream Type                   Audio / Video, Variable Rate (VBR), Constant Bit Rate (CBR)

Komprese zvuku             G.711

nahrávání                      32CH až 8MP

přehrávání                     4CH 960P / 2ch 1080P

Zálohování                     USB Backup & Internet zálohování, podpora FTP uploadu

Rozhraní

Video vstup                    32CH

Video výstup                  1 VGA & 1HDMI (1920x1080p / 60Hz)

Internet portu                 1xRJ45 10M / 100M Ethernet port

USB                               2 * USB 2.0

HDD                               2 x SATA, podpora portu až 2x 8TB HDD

Napájení                        DC 12V

Spotřeba energie          16W-18W ((bez HDD)

pracovní teplota             0 ℃ - + 55 ℃pracovní vlhkost 10% -90%

Velikost (W * L * H )       360 * 290 * 90 mm

Čistá hmotnost              1,4kg (bez HDD)

Rozpoznávání obličejů

V Praze dne 05.02.2024